# Identifikační údaje

Název stavby:	Obnovení silnice III/2565 Most-Mariánské Radčice

Místo stavby:			Most-hlavní nádraží

kraj:				Ústecký

obec:				Most

Stupeň dokumentace:	DSP –dokumentace pro stavební povolení

Objednavatel:			Statutární město Most

Zhotovitel dokumentace:	SUDOP PRAHA a.s.,

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

středisko 240, Dvořákova 2,

400 01 Ústí nad Labem

# Základní popis stavby

## Základní údaje o stavbě

Stavba připravuje obnovení silnice III/2565 Most-Mariánské Radčice a její propojení novým mostem v žel. km 47,679 přes stávající  trať Most-Chomutov. Tento úsek trati je v obvodu žst.Most hlavní nádraží a vedou zde souběžně tři staniční koleje, v km 47,650 je situována návěstní lávka se sudými cestovými návěstidly žel. stanice Most hlavní nádraží.

V žst. Most hlavní nádraží je v provozu staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie, typ AŽD 71 se světelnými návěstidly, 3F elektromotorickými přestavníky a kolejovými obvody KO 43 – dvoupásové 275Hz. Z důvodu navazujícího traťového zabezpečovacího zařízení-trojznaký autoblok, jsou dodržovány prostorové oddíly o minimální délce 1000m.

## Zdůvodnění úprav staničního zabezpečovacího zařízení

Stavba mostu rozhledově zastíní cestová návěstidla na stávající návěstní lávce v km 47,650. V současnosti již je tato viditelnost dosti ztížena umístěním bran trakčního vedení. Proto bylo navrženo celou návěstní lávku rozebrat a znovu sestavit v km 47,750 (tedy před mostem) na nově zhotovené betonové základy. V tomto km je umístění vyhovující s ohledem na rozhledové poměry. Toto bylo zjištěno situační komisí dne 1.7.2009 při novém situování návěstní lávky.

## Celkový dopad na staniční zabezpečovací zařízení

Bude nutné zajistit prodloužení kabelové trasy pro nově situovaná návěstidla Sc101,Sc102,Sc104. Dále bude nutné prodloužit kabelové trasy kabelů pro styková trafa kolejových obvodů a pro nové zřízení venkovního telefonního objektu (VTO). V kolejích budou muset být zřízeny nové izolované styky a staré demontovány (resp.zavařeny). Venkovní výstroj KO (styková trafa) bude demontována a použita v novém staničení, propojky jsou navrženy nové.

# Podklady a průzkumy

Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a průzkumy:

- Místní šetření ze dne 1.7.2009

- podklady od SDC SSZT Most

# Technická část

## Návěstidla, venkovní telefonní objekt

SDC SSZT Most jako provozovatel staničního zabezpečovacího zařízení a tím i cestových návěstidel (Sc101,Sc102,Sc104) na stávající návěstní lávce upozorňuje na špatný strav skříní, které by při demontáži a nové montáži pravděpodobně nesplnily revizní požadavky. V PD je proto navrženo umístění nových návěstních skříní na nově přemístěnou návěstní lávku. Bude se jednat o návěstní skříně pro 3 ks pětisvětlových návěstidel, včetně nových označovacích pásů a označovacích štítků. Návěstidla na lávce budou připojena na zemní kabely novými kabely v konstrukci návěstní lávky (zatažení do stávajících oceloplechových trubek-chrániček). Návěstní trafa, umístěná v kolejových skříňkách TJA (km 47,650) budou přenesena do nového km společně se skříňkami.

Stávající venkovní telefonní objekt (VTO) v km 47,650 je ve špatném stavu, proto bude demontován do šrotu a v km 47,750 bude zřízen nový plastový VTO na sloupek.

## Kolejové obvody

Venkovní výstroj KO – styková trafa budou demontována a přenesena do nového km –47,750. Propojky, včetně středových jsou navrženy nové. Před zprovozněním se provede nastavení KO dle regulačních tabulek na nové délky.

## Kabelizace

Nová kabelizace bude provedena kabely typu TCEKPFLEY, 2Px1. Kabely budou uloženy do plastových žlabů 20x13cm, položených do mělké kynety (35x50cm). Trasa povede po pravé straně trati v souběhu se stávajícími kabely zab. zař. a VN kabelem 6kV. Tyto sítě je třeba v předstihu vytýčit příslušnými složkami SDC.

Kabely ke kolejovým obvodům:

Kabel č.4092 4p1 se odpojí z KO27. Na jeho místo se připojí nový kabel č.4092 4p1 TCEKPFLEY, o délce cca 140m k reléovým koncům KO: 1CKR, 101KR.

Kabel č.3018 7p1 se v místě 47,650 naspojkuje novou délkou cca 130m kabelem TCEKPFLEY 7p1 k napájecím koncům KO: 2BKT, 102KT.

Kabel č.4096 4p1 se odpojí z KO27. Na jeho místo se připojí nový kabel č.4096 4p1 TCEKPFLEY, o délce cca 120m k reléovým koncům KO: 4BKR, 104KR.

Kabely k návěstidlům:

Kabel č.1020 48p1 se odpojí z KO28 a naspojkuje se na něj nová kabelová délka cca 120m. Ostatní kabely, vedoucí z KO28 se demontují do šrotu. Kolejová skříňka se přenese do   km 47,750, tam se připojí na nově naspojkovaný kabel 1020. Ostatní nové kabely z nově instalovaného KO28 budou typu TCEKPFLEY 7p1.

## Izolované styky

V nově situované poloze návěstní lávky (km 47,750) bude nutné zřídit v kolejích č.101,102,104 nové izolované styky pro kolejové obvody staničního zab. zař. Jsou navrženy lepené izolované styky (LIS) s kalenou hlavou, délce 2x3,56m, svršek S49. Styky budou vloženy (vevařeny) v km 47,750. Celkem se jedná o 6 ks LIS tedy 3 páry. Stávající izolované styky v km 47,650 budou demontovány (svařeny).

## Předpokládaný postup prací

V předstihu před demontáží lávky je možné udělat následující práce na zab. zař.- výkop kabelové trasy do km 47,750, položení plastových žlabů, zatažení nových kabelů, zához trasy (z důvodu zcizení výstroje). Na koncích trasy ponechat v kabelových žlabech smotané rezervy. Montáž nového VTO na sloupek, připojení na kabel. V krátkých výlukách vložit LIS a provizorně je propojit vodivými propojkami, (LIS situovat vůči novým betonovým základům nové lávky).

Práce ve výlukách části zab. zař. – demontáž návěstní lávky, odpojení návěstidel od kolejových skříněk TJA, jejich demontáž. Demontáž a přenos stykových traf, jejich montáž do nové polohy. Propojení nových kabelů na stávající KO27, naspojkování nových kabelů. Po montáži nové návěstní lávky montáž návěstidel a skříněk TJA s trafy ST3R, natažení nových kabelů do chráničky na lávce, připojení návěstidel. Zavaření starých izolovaných styků, zprovoznění nových, nastavení KO v SÚ. Vyzkoušení návěstidel, posunových a vlakových cest.

Ve výluce části zab. zař. je možné realizovat vlakový provoz pomocí přivolávacích návěstí na vjezdových návěstidlech S,2S,MS a na lichých cestových návěstidlech na Třebušickém zhlaví.

Ústí nad Labem 07/2009						  Ing. Pavel Kalík

SUDOP Praha a.s.,stř.240 Ústí nad Labem

Tel. 477 012 247