Technická specifikace modernizace řídícího a kontrolního systému pro rotační tiskový stroj Drent Vision U 1133

1) Ovládací pult systému

- minimální požadavek na zachování stávajícího ovládacího a rozvaděčového pultu a zachování stávajících kabelových tras

- umístění nové montážní desky do rozvaděčového pultu, na kterou budou usazeny jednotlivé komponenty technologie systémů

- Osazení ovládacího pultu dotykovými LED monitory pro ovládání systému automatické regulace registru, systému sledování pásu a systému řízení barev.

2) Systém sledování pásu

- 2 kamerový systém umístěný mezi 8. ofsetovou tiskovou věží a flexotiskovou  věží. Minimální požadavek na dvě 3-chipové digitální kamery s osvětlovací jednotkou umožňující zobrazení v UV spektru a zobrazení nánosu laku, 16-ti násobným optickým zoomem, max. zobrazeným prostorem 220x176 mm, rozlišením 3/1280/1024 pixelů, na sledování averzu a reverzu umístěné na původní konstrukci. Rám, umístění odrazové desky a umístění spodního blesku pro kontrolu soutisku rub/líc zůstanou nezměněny.

- 1 kamerový systém umístěný ve stroji za nástrojovými věžemi. Minimální požadavek na jednu 3-chipovou digitální kameru s osvětlovací jednotkou umožňující zobrazení v UV spektru a zobrazení nánosu laku, 16-ti násobným optickým zoomem, max. zobrazeným prostorem 220x176 mm, rozlišením 3/1280/1024 pixelů, na sledování strany pásu umístěné na původní konstrukci. Rám a umístění odrazové desky zůstanou nezměněny.

- minimální požadavek na zobrazování a ovládání všech funkcí centrálně prostřednictvím 23“ TFT monitoru s reálným zobrazením barev umístěného na ovládacím pultu stroje (viz. Ovládací pult systému).

Systém sledování pásu musí obsahovat minimálně tyto funkce:

- paměť pozic kamer

- možnost výběru druhů a intenzity osvětlení

- možnost uložení nastavených profilů zakázek

- možnost polohování kamer i během rozjezdu stroje

- ukazatel aktuální polohy kamer

- plně automatický provoz kamer

- napájení systému zajištěné UPS Power

- možnost správy a servisu systému pomocí vzdáleného připojení.

3) Kontrolní systém pro insetter  - řízený druhý průchod pásu strojem se soutiskem rub a líc

- minimální požadavek na jeden real-time regulátor k zachycení tiskové značky prvního tisku, propočtu odchylky a regulaci přívodu pomocí analogového signálu +/-10V.

Systém druhého průchodu pásu - insetter musí obsahovat minimálně tyto funkce:

- vizualizaci systému pomocí dotykového panelu, umístěného v ovládacím pultu

- zachycení soutiskové značky prvního tisku, také barev s nízkým kontrastem

- online vizualizace soutiskových značek na ovládacím panelu

4) Systém správy barev

- minimální požadavek na ovládání barevnosti  na stávajících osmi  zachovaných barevnic s duktory  pomocí 16-ti nových servopohonů na každé z 8 tiskových věží stroje Drent Vision ( komplet 128 ks servopohonů + náhradní), ovládání rychlosti chodu všech osmi duktorů tiskových věží, vše centrálně prostřednictvím 23“ TFT monitoru umístěného na ovládacím pultu stroje (viz. Ovládací pult systému). Napájení systému zajištěné UPS Power. Možnost správy a servisu systému pomocí vzdáleného připojení.

Systém správy barev musí obsahovat minimálně tyto funkce:

- možnost úpravy křivek dynamického náběhu stroje

- přehrávání nastavení zón barevnic a rychlosti chodu duktoru mezi všemi osmi tiskovými věžemi

- možnost zrcadlení nastavení zón barevnice

- paměť pro ukládání a opětovné vyvolání všech parametrů opakovaných zakázek

- možnost přípravy nových zakázek během produkce

- možnost ovládání rychlosti chodu duktorů z jednotlivých tiskových věží

5) Systém automatické regulace registru

- minimální požadavek k regulaci registru je zachycení značek pomocí jedné  DSP kamerové hlavy s integrovaným duálním xenonovým stroboskopickým bleskem pro snímání značek automatického soutisku na lícové straně tisku, se schopností snímat i barvy s nízkým kontrastem, metalické a reflexní barvy, barvy viditelné v UV spektru a transparentní substráty.

- minimální požadavek k regulaci registru je zachycení značek pomocí jedné  DSP kamerové hlavy s integrovaným duálním xenonovým stroboskopickým bleskem pro snímání značek automatického soutisku na rubové straně tisku, se schopností snímat i barvy s nízkým kontrastem, metalické a reflexní barvy, barvy viditelné v UV spektru a transparentní substráty.

- regulace pomocného registru

- obě kamery musí obsahovat možnost traverzování

- minimální požadavek na 8x Wago I/O modul, tj. na každé tiskové věži jeden, 1x Wago I/O kontroler

Systém automatické regulace registru musí obsahovat minimálně tyto funkce:

- rychle a bezproblémově snímat předem definované značky automatického soutisku, a to jak podélně, tak i příčně umístěné na tiskovém pásu, s nízkým kontrastem, tištěné metalickými a reflexními barvami, a to i na transparentní substráty, a díky tomu zajistit rychlý a přesný vzájemný soutisk všech ofsetových tiskových věží a soutisk rub/líc

- zobrazování a ovládání všech funkcí automatické regulace registru centrálně prostřednictvím minimálně 19“ TFT monitoru umístěného na ovládacím pultu stroje (viz. Ovládací pult systému)

- napájení systému zajištěné UPS Power

- možnost správy a servisu systému pomocí vzdáleného připojení