Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí –

Revitalizace území Těrlické vodní nádrže –

cyklostezka – I. etapa

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

SEZNAM PŘÍLOH VÝKRESOVÉ ČÁSTI

C. 	KLAD LISTŮ					1 : 7500

1.   	ÚSEK 1, ÚSEK 7-9				1 : 1000

2.	ÚSEK 1						1 : 1000

3.	ÚSEK 1-2						1 : 1000

4.	ÚSEK 2						1 : 1000

5.	ÚSEK 2-3						1 : 1000

6.	ÚSEK 2-3						1 : 1000

7.	ÚSEK 3-4						1 : 1000

8.	ÚSEK 4-5						1 : 1000

9.	ÚSEK 5-6						1 : 1000

10.	ÚSEK 7-8						1 : 1000

11.	ÚSEK 11						1 : 1000

12.	ÚSEK 11,12					1 : 1000

21.	VZOROVÉ ŘEZY				1 : 100

- ODPOČÍVADLO S1				1 : 100

- ODPOČÍVADLO S2				1 : 100

- ODPOČÍVADLO S3 – PŘESTUPNÍ		1 : 200

Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí –

Revitalizace území Těrlické vodní nádrže –

cyklostezka – I. etapa

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

- Úvodní údaje

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Technická zpráva k výkresové dokumentaci

E.	Majetkoprávní vztahy

Objednatel: 	Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, Těrlicko, 735 42

Investor:  	Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

prostřednictvím

Ministerstva financí, odbor 45, Letenská 525/15, 118 00 Praha 1

###### Projektant: 	Ing. arch. Jiří Koběrský

# ATELIER „K“

Kmochova 222/5A

721 00 Ostrava-Svinov

č. autorizace ČKA 0377

Ing. Jiří Pokorný

Evžena Rošického 950/30

721 00 Ostrava-Svinov

č. autorizace ČKAIT 1100496				Květen 2011

A. Úvodní údaje

- Identifikační údaje o žadateli a zpracované dokumentaci, označení stavby a pozemku

##### Název: 	Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa

Místo stavby: 	Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko, Albrechtice u Českého Těšína,

Horní Soběšovice, Pitrov

- Stavebník:                  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

- Zhotovitel

- dokumentace:             Ing. arch. Jiří Koběrský – ATELIER „K“

- Kmochova 222/5A, Ostrava-Svinov, PSČ 721 00

- číslo autorizace: ČKA 0377

- Ing. Jiří Pokorný

- Evžena Rošického 950/30

- 721 00 Ostrava-Svinov

- č. autorizace ČKAIT 1100496

- B. Průvodní zpráva

- B.1 Charakteristika území a stavebního pozemku

- Jednou z oblastí v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje je revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – území Těrlické vodní nádrže. Pro oživení této oblasti se zde navrhuje cyklostezka okolo vodní nádrže s propojením na vodní nádrž Žermanice. Účelem této stavby je oživit turistický ruch v této oblasti a napomoci dopravní obslužnosti této oblasti v pěší a cyklistické dopravě.

- B.1.a Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce

- Trasa budoucí cyklostezky se v současné době nachází v bezprostřední blízkosti místních komunikací, ale částečně probíhá i podél komunikací nadměstského významu – komunikace I. třídy č. I/11 a komunikace II. třídy č. II/474, III/4743 a místních komunikací ulic Rekreační. Zelená, Chatová, Zátiší a Hrázní. S ohledem na šířkové uspořádání zasahují navržené trasy i do okrajových částí přilehlých pozemků. Rozsah záboru je patrný z následujících příloh.

- B.1.b Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

- B.1.c Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

- Projektovaná dokumentace je v souladu s platnými územními plány jednotlivých obcí.

- B.1.d  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace a budou průběžně konzultovány s investorem. Jedná se zejména o podmínky pro práci v ochranných pásmech inž. sítí, které se nacházejí v místě stavby.

- S ohledem na skutečnost, že stavba se dotýká většího množství pozemkových parcel, je možné, že v rámci projednání dokumentace dojde k drobným korekcím tras. které však nepřesáhnou   území vyznačené ve výkresové dokumentaci jako zájmové území.

- B.1.e Možnosti napojení stavby na  veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

- Dopravní poměry komunikací jsou v návrhu respektovány ve smyslu platného územního plánu. Stavba nevyžaduje zásadní návaznosti na technickou infrastrukturu s výjimkou úprav veřejného osvětlení a odvodnění komunikací.

- B.1.f  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území

- Ke dni zpracování dokumentace pro účely projednání byl proveden vizuelní průzkum a stanoven rozsah pro geodetické zaměření. Výše uvedené charakteristiky jsou předmětem podkladů pro další stupeň dokumentace. Kromě sesuvů v 1. úseku se jedná o stabilní území a pro stavbu tohoto druhu vhodné.

- B.1.g) Poloha vůči záplavovému území

- Stavba se nachází v záplavovém území.

- B.1.h) Druhy a parcelní čísla dotřených pozemků podle katastru nemovitostí

- Viz část G – Majetkoprávní vztahy

- B.1.i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

- Pozemky bezprostředně přiléhají k místním komunikacím nebo jsou jejich součástí.

- B.1.j) Zajistění vody a energií po dobu výstavby

- Budou použity mobilní zdroje.

- B.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- B.2.a Účel užívání stavby

- Cyklostezka a chodníky pro pěší.

- B.2.b Trvalá nebo dočasná stavba

- Jedná se o trvalou stavbu.

- B.2.c Novostavba nebo změna dokončené stavby

- Jako novostavba jsou navrženy především odpočívadla a některé části mimo místní komunikace. Při rozšíření profilu silničního tělesa se jedná o změnu dokončené stavby.

- B.2.d Etapizace výstavby

- Celá trasa je rozdělena do 12 úseků a dle nich postupně realizována. Pořadí realizace bude stanoveno v dalším stupni projektové dokumentace.

- B.3 Orientační údaje stavby

- B.3.a Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.)

- Celková délka cyklostezky: 15.662 m

- Šířka cyklostezky	      1,25 m až 3,0 m

Předpokládané finanční náklady:

dle studie fïrmy LUSTON, o.p.s. Soběšovice 97,621.405 Kč. Tento náklad je orientační a nezahrnuje náklady přípravy stavby, výkupy pozemků a dopady detailního vedení trasy na technickou infrastrukturu včetně vedení cyklostezky po hrázi.

- B.3.b Celkové bilance nároků všech druhů energií, tepla  a teplé užitkové vody

- Stavba bude mít¨nároky na energii minimální. Na ohřev TUV bude použito solárních panelů. Studená voda bude doplňována do zásobníků mobilnívh WC. Odhad spotřeby v plné sezóně

- 6 m3/den.

- B.3.c Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)

- B.3.d Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

- Splaškové vody budou odváženy mobilními prostředky do ČOV. Dešťové vody )předpokládaný objem  … l)  budou likvidovány stávajícím způsobem.

- B.3.e Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

- U odpočívadel pouze tísňové volání.

- B.3.f Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

- Nejsou.

- B.3.g Předpokládané zahájení výstavby

- Jaro 2011.

- B.3.h) Předpokládaná lhůta výstavby

- Předpokládaná lhůta výstavby je 2 roky. Objekt bude realizován dodavatelsky.

- Údaje pro pozemní komunikace:

- B. Průvodní zpráva

- B.2. Základní charakteristiky stavby a její užívání

- B.2.a) účel užívání

- (1) Význam stavby:

- vztah k programu rozvoje sítě PK

- Stavba má dílčí vztah k programu rozvoje PK, především v oblasti pěší a cyklistické dopravy

- význam stavby z mezinárodních, regionálních nebo místních hledisek

- Stavba výrazně ovlivní turistický ruch v mikroregionu

- zdůvodnění stavby (doplnění sítě nebo její úprava, kapacitní požadavky, bezpečnost provozu, dopravně ekonomické hledisko, odstranění nebo minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí a krajinu)

- Stavba řeší doplnění sítě komunikací pro cyklistickou dopravu, , zlepší výrazně bezpečnost podél rychlostních komunikací

- (2) Účelnost stavby

- zajištění dopravní obslužnosti

- Stavba zlepší dopravní obslužnost v místech, kde šířka místní komunikace dosahuje max. šířky 3 m

- zvýšení bezpečnosti dopravy

- Oddělením cyklistické a pěší dopravy dochází k výraznému zlepšení bezpečnosti dopravy

- zlepšení ŽP (např. odvedení dopravy ze zastavěného území)

- Z tohoto hlediska je důležité zejména vytvoření podmínek pro cyklistickou dopravu v regionu a tím i snížení podílu motorové dopravy

- dopravně ekonomické hledisko

- není zásadní

- další

- (3) Přehled budoucích vlastníků a správců, které převezmou jednotlivé objekty nebo stavby

- Vlastníkem a správcem budou jednotlivé dotčené obce, v nichž se stavba nachází a jejich obecní úřady. Jsou to:

- Obecní úřad Těrlicko

- Obecní úřad Soběšovice

- Obecní úřad Albrechtice u Č. Těšína

- B.3. Orientační údaje stavby

- B.3.a) Základní údaje o stavbě a její kapacitě

- (1) Kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina a typ příčného uspořádání předmětných komunikací

- Úpravy místních komunikací se týkají úseku 1 a 2.  Místní komunikace bude rozšířena na šířku 5,0 (MO6,0-30). Šířkové uspořádání komunikaci pro cyklisty a pěší viz část C.1.d.

- (2) délky komunikací, druhy a počty křižovatek, velké mostní objekty, tunely, odpočívky, parkoviště

- Celková délka cyklostezky včetně průjezdu obytnými zónami je ….. Součástí stavby jsou mostní objekty v délce pro pěší a cyklistickou dopravu a …. ks odpočívadel.

- (3) Hlavní předmět stavby (pozemní komunikace, most, tunel)

- Jedná se o budování „Stezky pro chodce a cyklisty“ ve smyslu TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

- B.3.b) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikací

- (1)Výhledové intenzity provozu na pozemních komunikacích a typ příčného uspořádání předmětných komunikací

- Šířkové uspořádání 3 m /obousměrný provoz)

- 150 cyklistů a 150 chodců v obou směrech

- Šířkové uspořádání 4 m (obousměrný provoz)

- 150 cyklistů a 300 chodců

- (2) Návrhová období

- 2020

- (3) Úrovňové intenzity a kapacity (podle ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110)

- Pro pěší a cyklistickou dopravu nejsou zpracovány.

## C. Souhrnná technická zpráva

### C.1. Popis stavby

#### C.1.a. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Trasa cyklostezky byla vybrána na základě požadavků obcí Těrlicko a Albrechtice s přihlédnutím k stávajícímu stavu okolí vodní nádrže a k možnostem vstupu na pozemky pro realizaci stavby. Podkladem pro zpracování dokumentace pro územní řízení byla studie „Cyklostezka okolo vodní nádrže Těrlicko“ zpracovatelů:

- textová část TISPOL s.r.o., Třanovice 1, Ing. Boris Guziur

- grafická část Urbanistické středisko s.r.o., Ostrava, Ing. arch. Vladimíra Fusková,

- Ing. Škvain Víclav

- průvodní a technická zpráva RODOS spol. s r.o., Ing. Karel Přikryl

- studie proveditelnosti RNDr. David W. Novák, PhD.

- Trasa navržená ve studii byla upřesněna z hlediska detailního průběhu, byly vyloučeny alternativy z důvodu jednoznačného vydání územního rozhodnutí. Šířkové uspořádání trasy může být před návrhem upraveno s ohledem na nevyjasněné majetkové poměry, které eventuelně vzniknou při projednání dokumentace pro územní řízení.

#### C.1.b. Zhodnocení staveniště

Převážně se jedná o staveniště v různorodém terénu. Část trasy vede bud' v těsném souběhu se  stávajícími pozemními komunikacemi a nebo v dnešních trasách pozemních komunikací v okolí vodní nádrže i v zastavěné části obcí. Nejsložitější částí je 1. úsek, který vede po ulici Rekreační, neboť šířkové uspořádání stávající trasy předpokládá rozšíření komunikace včetně ochranných pruhů o 3,5 m, což b¨ve svém důsledku (násypy při rozšíření pruhů) předpokládá zábor v šířce až 12 m. Trasa je navržena rovněž po hlavní hrázi, která v současné době podléhá rekonstrukci a nové řešení nepředpokládá rozšíření koruny hráze.

#### C.1.c. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Na samotnou cyklostezku nebyly pro zpracování požadovány speciální požadavky. V návrhu je navrženo vybavení jednotlivých vyhlídkových míst, které jsou podrobněji popsány v technické zprávě k jednotlivým objektům.

C.1.d. Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)

Cyklostezka včetně ploch vyhlídkových míst a jednotlivé inženýrské sítě technického vybavení jsou navrženy dle příslušných ČSN, TP a směrnic.

Povrch cyklostezky bude živičný, u jednotlivých vyhlídkových míst bude podle potřeby v kombinaci s dlážděným popř. štěrkovým povrchem.

Základní šířka cyklostezky v nezastavěných částí obcí je navržena 3,0 m,

respektive 2x1,5m, v místech s předpokládanou větší hustotou pohybu cyklistů a pěších je navržena v šířce 4,0 m, respektive 2x1,75m. V místech, kde nelze dodržet šířkové uspořádání je navržena ,,obytná zóna“ (šířkové uspořádání viz vzorové řezy).

C.1.e. Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Cyklostezka a jednotlivé inženýrské sítě technického vybavení splňují obecné technické podmínky na výstavbu.

Základním posuzovaným bodem bylo zajištění bezkolizního průjezdu cyklistů a průchodu pěších.

C.1.f. U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Změnou stávajících staveb proběhnou především ty části cyklostezky, kde není možné vytvořit samostatný pruh pro cyklisty i dopravní obsdluhu. V těchto částech úseku je navržena tzv. obytná zóna, která umožňuje společný pohyb cyklistů, motoristů a chodců.

# C.2.  Stanovení podmínek pro přípravu stavby

C.2.a. Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé  geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

Pro zpracování této technické dokumentace nebyly prováděny žádné průzkumy. Potřebné průzkumy budou provedeny jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Jedná se zejména o geologický průzkum v místech provádění mostních konstrukcí a rozšiřování stávajícího náspu komunikací. Tento doporučujeme realizovat po detailním výškopisném a polohopisném zaměření tak, aby bylo možno přesně stanovit místa založení jednotlivých patek.

C.2.b. Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně, ale bude realizována v blízkosti inženýrských sítí. Pro práce  v ochranných pásmech těchto sítí budou stanoveny podmínky ve svých vyjádřeních jednotlivých správců. Orientační zakreslení těchto sítí je ve výkresové dokumentaci.

#### C.2.c. Uvedení požadavku na asanace, bourací práce a kácení porostů

V rámci stavby je potřeba v úseku č.1 realizovat sanaci místní komunikace podle již zpracované projektové dokumentace. V rámci tohoto úseku bude rovněž výrazné kácení náletových dřevin s ohledem na nutnost rozšíření celého profilu komunikace  V ostatních úsecích trasy se bude jednat v podstatě jen o ořezy.

Z hlediska asanací se bude jednat o demontáž stávající lávky v úseku č. 6.

C.2.d. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

Záměr vedení cyklostezky je hlavně po pozemcích s využitím ostatních komunikací, silnic a ostatních ploch. Druh záboru je uveden v majetkoprávních vztazích.

C.2.e. Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku

Na staveništi se nacházejí podzemní i nadzemní inženýrské sítě, při provádění prací je nutno respektovat požadavky jednotlivých správců a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Na stavební pozemky je možno přijet přímo z okolních pozemních komunikací.

C.2.f. Údaje o souvisejících stavbách, bilance zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

Po zpracování studie jsou známy další stavby /sesuv v úseku č.1/, s kterými je nutné

projektovou dokumentaci koordinovat.

V úseku č.3 – zachytná hráz se uvažuje s přísunem zeminy nebo realizaci opěrné stěny z drátokošů – gabionů, které se upraví výsadbou popínavých rostlin.

V rámci výstavby bude v souběhu s novými obrubníky provedena úprava ohumusováním a zatravněním v nezbytně nutném rozsahu.

Výsadba zeleně podél cyklostezky bude řešena v rámci dalšího stupně projektové dokumentace především v místech odpočívadel.

C.3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

Stavba pozemních komunikací a inženýrských sítí není stavbou provozní jednotky a tudíž neobsahuje údaje o níže uvedených bodech:

C.3.a Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

C.3.b Předpokládané kapacity provozu a výroby

C.3.c Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního a vnějšího dopravního  řešení, řešení systému skladování a pomocných provozů

C.3.d Návrh řešení dopravy v klidu

C.3.e Odhad potřeby materiálu, surovin

C.3.f Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a dešťových vod

C.3.g Odhad potřeby vody a energií pro výrobu

C.3.h Řešení ochrany ovzduší

C.3.i Řešení ochrany proti hluku

C.3.j Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

C. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

Navrhovaná stavba vyžaduje opatření požární ochrany pouze u objektů odpočívadel, ty však jsou s ohledem na malé požární zatížení nepodstatné. S ohledem na skutečnost, že zdroj požární vody je v těsné blízkosti  od vodní nádrže, lze konstatovat, že podmínky pro požární zásah jsou dostačující.

C.4.1 Řešení odstupových vzdáleností

C.4.2 Řešení evakuace osob a zvířat

C.4.3 Navržení zdrojů požární vody, popř. jiných hasebních látek

C.4.4 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními

C.4.5 Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

C.4.6 Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva

C. 5. Zajištění bezpečnosti stavby při jejím užívání

Bezpečnost na pozemních komunikacích je zajištěna obecnými právními předpisy a bezpečnost provozu jednotlivých sítí je zajištěna jednotlivými správci těchto síti. Z hlediska provozu na odpočívadlech se jedná hlavně o zákaz zakládání otevřených ohňů.

C.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Všechny vazby na stávající pozemní komunikace jsou řešeny jako bezbariérové s maximálním převýšením hrany chodníku nad komunikaci 20 mm a budou dle požadavků orgánů a organizací doplněny o slepeckou dlažbu. Detailní řešení bude součástí dalšího stupně PD.

C.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

C.7.a. Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní

prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Stavba nebude mít svou realizací ani provozem zásadně negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. Odpadní dešťové vody budou sváděny do stávající kanalizace nebo do okolních pozemků. Stavba nebude zvyšovat hladinu hluku v okolním prostředí. V rámci stavby nejsou navrhována žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma kromě ochranných pásem vyplývajících ze zákona.

C.7.b. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů Není řešeno.

C.7.c. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Navržený typ pozemní komunikace nevyžaduje stanovení ochranného nebo bezpečnostního pásma.

C.8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

C.8.a. Povodně

Stavba se nenachází v záplavovém území.

C.8.b. Sesuvy půdy

V uvedené lokalitě hrozí sesuvy půdy. Řešeno v samostatné části projektové dokumentace.

C.8.c. Poddolování

Staveniště se nenachází v poddolovaném území.

C.8.d Seizmicita

Staveniště není ohroženo seizmickou činností.

C.8.e. Radon

Navrhovaná stavba nevyžaduje opatření pro pronikání radonu.

C.8.f. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Navrhovanou stavbu není nutné chránit proti hluku.

C.9. Civilní ochrana

C.9.a. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

C.9.b. Řešení zásad prevence závažných havárií

C.9.c. Zóny havarijního plánování

Civilní ochrana se bude řídit dle plánu civilní ochrany obcí Těrlicko a Albrechtice

Údaje pro pozemní komunikace:

# C.1. Popis stavby

C.1.a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku

- předchozí studie pro vyhledání trasy

Již uvedeno

- stručná charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití

Jedná se o koridory podél místních komunikací, v případě obytných zón přímo na nich

- průchodnost území ověřena krajinářským vyhodnocením (TP181) a/nebo v souladu s výsledkem procesu EIA

Byla zpracována studie proveditelnosti.

- zdůvodnění navrženého umístění ( hlediska územní, dopravní, technická, ekonomická, ŽP, odnětí ZPF, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa a další)

Umístění podél stávajících komunikací je nejefektivnější ze všech uvedených hledisek, zejména ochrany ŽP a min. záboru ZPF a pozemků určených k funkci lesa

C.1.b) zhodnocení staveniště

- územní podmínky (zastavěná území, plochy určené k zastavění, nezastavěná území)

Jedná se o plochy určené k zastavění (ostatní plocha), ZPF a LPF jsou zasaženy pouze při rozšíření zemních těles.

- morfologie území

Jedná se o mírně zvlněný terén pro cyklistickou dopravu vhodný.

- geotechnické podmínky (základové podmínky, vhodnost zemin do zemních těles a jejich těžitelnost atd.)

Geologický průzkum bude v dalším stupni PD.

- hydrotechnické podmínky

Jsou s ohledem na konfiguraci terénu vhodné.

- vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu

Vazby jsou v souběhu.

## C.1.c zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

- částí stavby, které jsou předmětem řešení (např. trasa, mosty, portály tunelů galerie)

Popsáno.

- zásady řešení

Popsáno..

C.1.d) zásady technického řešení

Stručný technický popis stavby (souboru staveb):

- Základní charakteristiky

- druh stavby, stavba, změna stavby

Viz část B.2.b), B.2.c)

- identifikační a základní údaje o předmětu výstavby

  - PK kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina atd.)

viz B.3.a) (3)

  - mostní objekt nebo tunelová stavba, evidenční označení, označení PK a její staničení

úsek č. ………..	most

most na pilotách

- rozsah stavby (délka, počet a druh MÚK, mostů, tunelů, obslužných zařízení, objektů SSÚD)

- členění stavby na stavební objekty a provozní soubory (viz 7.3 (2.4)

  - způsob značení

stavba je členěna do úseků – viz část D2.

  - soupis a stručný popis

- Zásady řešení stavby

(2.1) Pozemní komunikace a jejich součásti:

- obslužnost území

Není předmětem řešení.

- kapacita mezikřižovatkových úseků, křižovatek a parkovišť

Není předmětem řešení.

- řízení silničního provozu

Není předmětem řešení.

(2.2) Charakteristiky navržené trasy PK

- zásady směrového, výškového a prostorového řešení trasy

Jsou dodrženy zásady dle TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“

- dopravní podmínky poskytované navrhovanou trasou (sklony nivelety, návrhová a jízdní rychlost, četnost křižovatek, průjezdní úseky apod.)

Sklon cyklistických stezek nepřesáhne 6%, návrhová rychlost 20 km/hod.

(2.3) Příčné uspořádání PK

- základní návrhová kategorie, funkční skupina a typy příčného uspořádání

Viz vzorové řezy.

- zvětšení počtu jízdních pruhů

……………

- úprava dopravního prostoru, parkovací pruhy nebo pásy

Jedná se o rozšížení dopravního prostoru pro cyklisty a pěší.

- zvláštní úprava

Není.

(2.4) Zemní těleso:

- zdůvodnění tvaru zemního tělesa ve vztahu k dostupnosti a kvalitě pozemků a geotechnickým podmínkám

Zemní teleso kopíruje tvar stávajícího zemního tělesa.

-   materiálová problematika

Budou použity materiály dostupné v regionu )tříděná haldovina, struska), v případě rozšíření úchytné nádrže kámen.

(2.5) Zpevněné plochy

- způsob návrhu (katalog, výpočet)

…………………

- uvažované vstupní parametry

Odhad..

  - Odvodňovací zařízení

- zdůvodnění technického řešení

Základními prvky odvodnění budou příkopy a zatrubněné příkopy. Nacrhované řešení je technicky i ekonomicky nejvhodnější.

- předběžné vyhodnocení zhoršení kvality vody v recipientu)

S ohledem, že se jedná o rozšíření stávajících dopravních koridorů, k výraznému zhoršení kvality vody nedojde.

  - Křižovatky a křížení

- souhrnný seznam

………………………..

-    stručné zdůvodnění umístění a uspořádání (druh, vzor podle ČSN 736102)

…………………………….

- kapacitní posouzení

……………………………

- způsob řízení silníčního provozu

……………………………..

  - Mostní objekty

- souhrnný seznam

- stručný technický popis jednotlivých objektů a zdůvodnění návrhu podle ustanovení kapitoly č. 6 TKP-D)

  - tunelové objekty

- souhrnný seznam

Nejsou.

- -   stručný technický popis jednotlivých objektů a zdůvodnění návrhu podle ustanovení kapitoly č. 7 TKP-D, č. 7.3.2.3.a)

  - Vybavení a příslušenství PK

- předběžná bilance nároků

Svodidla a zábradlí.

- zásady návrhu zejména bezpečnostního zařízení, osvětlení, telefonu, kabelových tras,m clon proti oslnění, únikových stěn, oplocení, vegetačních úprav

Bude předmětem dalšího stupně dokumentace.

- možnost napojení na technické vybavení území

Přeložky budou řešeny napojením na stávající rozvody.

  - Zásady dopravního značení a dopravní telematiky

………………

  - Obslužná zařízení (ve smyslu ČSN 736101)

- zastávky linkové osobní dopravy, odpočívky, parkoviště)

Viz část D.

- základní dispoziční a technické řešení

Viz část D.

- napojení na PK

Pouze přejezdy a přechody.

  - SSÚD:

- pokud jsou součástí dokumentace stavby PK)

Není předmětem řešení.

- umístění a základní vybavení objektů

viz Odpočívadlo

- napojení na PK

Ostatní objekty

Pro objekty stavby, jejichž předmět není pozemní komunikace a provozní soubory, se zdůvodnění navrženého řešení uvede s ohledem na jejich charakter, funkcí ve stavbě a rozsahu

e) zdůvodnění navrženého řešení z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Hlediska ovlivňující umístění a prostorový návrj PK

- Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby

- Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Požadavky příslušných právních předpisů

# C.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

  - Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrologické podmínky stavebního pozemku

Je předmětem dalšího stupně dokumentace.

- Průzkumy a získané podklady (podle povahy území a stavby), např.

- architektonický průzkum

- urbanistický průzkum

- biologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin (zemníků)

- pedologický průzkum

- dendrologický průzkum

- předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum a vyhodnocení seizmicity území a účinku poddolování

- průzkum konstrukcí mostních objektů

- podrobný korozní průzkum

- průzkum staveb v zóně ohrožení (velké zemní práce, trhací práce, tunelové stavby)

- dopravní studie nebo dopravně inženýrské údaje )zdroje údajů, současné a výhledové intenzity, kapacitní posouzení)

- hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

- klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

- Podmínky pro přípravu stavby:

- podmínky drážního úřadu a příslušné Správy dopravní cesty ČD (pokud se stavba dotýká dráhy)

- stanovisko MD k tunelové stavbě

- podklady a podmínky vlastníků nebo správců cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané stavbou

- podmínky pro návrh dotčené dopravní a technické infrastruktury

- ostatní podmínky

- Základní údaje o provozu na PK:

- intenzita a skladba existujícího provozu (pokud existuje,) a výhledová intenzita pro požadovaná návrhová období)

- úrovňové intenzity a kapacity mezikřižovatkových úseků PK, křižovate, parkovišť, komunikací pro chodce a cyklisty

D. Technická zpráva k výkresové dokumentaci

D.1. Popis stavby

Cyklostezka bude doplňovat stávající síť cyklotras v okolí vodní nádrže

Těrlicko: 56 – Bohumín - Bukovec

6090 – Český Těšín – Dolní Domaslavice

6097 – Dolní Marklovice – Albrechtice

6098 – Pacalůvka – Havířov – Šumbark

6100 – Kostelec - Albrechtice

Části výše uvedených tras bude převedena na nově vybudovanou cyklostezku.

Cyklostezka je navržena v šířce 3,00 mezi obrubami a to s ohledem na požadované zajištění obsluhy vodní nádrže a z toho vyplývající možné kolize mezi cyklisty, pěšími a vozidly údržby. V místech s předpokládanou větší intenzitou pohybu pěších je navržena v šířce 4,00 m, jedná se zejména o trasy v kempech , tábořištích a zastavěných částech s větším provozem.

Cyklostezka je navržena s živičným povrchem.

V případě, kdy spád vyvolává potřebu dlouhých svahů, je použito pro vyrovnání terénních opěrných stěn z drátokošů – gabionů. Tato technologie je z hlediska architektonického snadno použitelná v území, jelikož gabiony mají pohledovou stranu vyskládanou z kamene a zároveň je možné nechat po této pohledové ploše růst popínavé rostliny.

V případě, že rozšíření trasy vyvolá zatrubnění příkopu, bude tento zatrubněn potrubím KG  400 a plochy budou odvodněny uličními vpustěmi.

Niveleta stávajícího terénu bude s výjimkou příkopu dodržena. Pokud by došlo vlivem rozšířen¨í násypů (odkopů) k snížení nebo enormnímu zvýšení krytí,  bude tato situace řešena v rámci dalšího stupně projektové dokumentace.

D.2. Popis trasy

Úsek 1: je veden od hrany hráze vodní nádrže na k.ú.Dolní Těrlicko uličním prostorem Rekreační ke křižovatce se silnici I/11

Úsek 2: je veden od křižovatky I/11 s ul. Rekreační po křižovatku se silnicí II/474

Úsek 3: je veden od křižovatky silnice I/11 se silnice II/474 ke křižovatce silnice I/11 s ul. Stonavská v centrální části Těrlicka.

Úsek 4: je veden od křižovatky silnice I/11 s ul. Stonavská centrální části Těrlicka přes uliční prostory

ul. Stonavská, Zátiší, Sportovní a Průchodní ke křižovatce silnice II/474 s ul. Průchodní Úsek 5: je veden z centrální části Těrlicka od začátku zástavby severním směrem podél silnice II/474

(ul. Karvinská) přibližně po křižovatku silnice II/474 s ul. Chatová

Úsek 6: je veden od křižovatky silnice II/474 s ul. Chatová severním směrem ke křižovatce silnice II/474 s ul.Zelená a dále uličním prostorem ul. Zelená po hranici k.ú. Dolní Těrlicko

Úsek 7: je veden od hranice k.ú. Albrechtice u Českého Těšína k.ú. Dolní Těrlicko po křižovatku se silnicí III/4743 a podél silnice III/4743 po konec zástavby v místní části Pacalůvka

Úsek 8: je veden od konce zástavby v místní části Pacalůvka podél silnice III/4743 (na samostatném tělese zcela mimo prostor komunikace).

Úsek 9: je veden od křižovatky silnice III/4743 s ul. Rekreační uličním prostorem ul. Rekreační

Úsek 10: začíná odbočením u odpočívadla č. 5 a pokračuje po místní komunikaci směr Pitrov – Soběšovice.

Úsek 11: Prochází středem trasy po místní komunikaci směr Soběšovická a končí u křížení s komunikací č.

Úsek 12: Řeší průjezd obytnou zónou Soběšovic a končí u Žermanické přehrady.

Zvláštnosti jednotlivých úseků:

Úsek 1: 1. část úseku vede po hlavní hrázi, kde bude v nejbližší době probíhat rekonstrukce (vydáno stav. povolení). Předpokládá se omezení průjezdu motorových vozidel. Jelikož nelze v rámci šířkového uspořádání dosáhnout samostatný pruh pro cyklisty, bude provoz řešen na principu obytné zóny, stejně jako dále na úsecích takto označených v dalších etapách. Způsob rozšíření trasy místní komunikace je zobrazen vzorovými řezy. S ohledem na neexistenci zaměření trasy je způsob řešení navržen obecně.

Úsek 2: Bude orzšířeno stávající přemostění na zařátku úseku, zatrubněn stávající příkop a trasa vedena v samostatném tělese s tím, že je respektováno rozšíření trasy komunikace I. třídy I/11.

Úsek 3: Trasa po hrázi je navržena s využitím stávajících podpěr tlakové kanalizace, která by byla vedena na nových konzolách upevněných zboku ke stávajícím podpěrám. Ukotvení na koruně hráze bude provedeno formou mikropilot. Podobná konstrukce bude navržena v rámci další části této trasy.

Úsek 4: Problematické jsou oba úseky kolmo na komunikaci I/11 z důvodu majetkoprávních vztahů.

Úsek 5-9: Jsou navržena technická řešení z předchozích úseků.

Úsek 10-12: Navržená trasa dle studie je značně složitá především z hlediska majetkoprávních vztahů. Kromě počátku úseku 10 směřuje návrh k vedení samostatného tělesa cyklostezky s tím, že místní komunikace bude rozšiřována jen v místech křížení s cyklostezkou.  Posledné úsek (12) je navržen jako obytná zóna a s ohledem na vysoký sklon koncové části je navržena objízdná trasa. Upřesnění bude v návrhu na vydání DÚR.

D.3. Odpočívadla

Cyklostezka je doplněna mobiliářem, který umožní ve vytipovaných místech posezení na sadových lavičkách doplněné informačními materiály, odpadkovými koši a sadovým osvětlením.

Aby cyklostezka, kromě užitkové funkce komunikační, napomáhala i rozvoji informovanosti návštěvníků regionu, je navrženo po celé trase celkem 9 vyhlídkových míst. Vyhlídková místa budou vybavena pro návštěvníky i jako místa zastávek, budou kromě informačních tabulí vybavena i posezením, které může sloužit k odpočinku, čekání na přátele a podobně.

Počet odpočívadel byl stanoven nejen s vazbou na místní terénní podmínky, výhled a informační hodnotu místa, ale i s přihlédnutím k celkové délce cyklostezky. Délky jednotlivých etap mezi vyhlídkovými místy tak umožňují příjemně členit na různě dlouhé úseky. .

Pozice vyhlídkových míst je vyznačena na situaci.

E.3.a. Vybavení odpočívadel

Vybavení odpočívadel bude rozmístěno na zpevněných plochách přiléhajících k cyklostezce. Předpokládá se, že jednotlivé prvky vybavení vyhlídkových míst budou jednoduché a jejich řešení bude odpovídat přírodnímu prostředí. Architektonický návrh jednotlivých prvků bude koncipován tak, aby bylo možno prvky vyrábět jednoduchou technologií v regionu.

E.3.b. Předpokládané prvky vybavení odpočívadel

Malá orientační tabule bude obsahovat základní údaje o místě (typ S2). Tato tabule bude instalována na těch vyhlídkových místech, kde není třeba podávat podrobnější informace a kde nejsou na cyklostezce napojeny význačnější přístupové komunikace.

Velké informační tabule budou instalovány v těch místech, kde je třeba podat větší množství informací, to znamená v místech s pěkným panoramatickým výhledem, v místech přírodních, nebo historických zajímavostí a v místech napojení přístupových tras (typ S1). Na těchto tabulích budou podány informace o místních zajímavostech, budou zde informační mapy panoramatu výhledů s vyznačením důležitých bodů. Součástí nákladů na výrobu informační tabule bude i příprava podkladů, grafický návrh a vytvoření grafické podoby tabule. Lavičky na zastávkách u vyhlídkových míst budou provedeny jako robustní prvku z dřevěné kulatiny. U vyhlídkových míst, které jsou v bezprostřední blízkosti provozoven občerstvení s venkovním posezením, nejsou lavičky navrhovány. Předpokládá dřevěnou konstrukci se sedlovou střechou. Jako sociálních zařízení bude použito mobilních WC. Stojan na kola je navrhován u těch vyhlídkových míst, kde je trasa cyklostezky napojena na cyklistické trasy a místní komunikace s provozem cyklistů. Předpokládá se stojan jednoduché robustní konstrukce.

Koš na odpadky bude umístěnu všech vyhlídkových míst, předpokládá se koš jednoduché odolné konstrukce.

Přístřešek s posezením bude zřízen u vyhlídkových míst v místech, kde není v blízkosti k dispozici provozovna s občerstvením. Přístřešek bude mít charakter jednoduché dřevěné stavby, do které budou přímo vestavěny lavice a stůl pro turisty. Vybavení jednotlivých vyhlídkových míst bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

D.3.c. Propustky

Stávající propustky budou v místech křížení s cyklostezkou podle potřeby prodlouženy.

V místech křížení cyklostezky se strouhami a mokřady budou podle potřeby umístěny nové propustky. Počet betonových trub bude posouzen na místě samém a v detailech bude řešen v rámci dalšího stupně projektové dokumentace.

Staveniště a organizace výstavby

Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky. V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení, které jednak bude informovat o provádění stavebních prací, popř. bude směrovat dopravu do jiných tras v případě potřeby úplné uzávěry v některých místech. K tomuto opatření se bude přistupovat jen v nezbytně nutném případě a na velmi krátkou dobu.

Plán organizace výstavby bude součástí samostatné části PD v dalším stupni PD

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon") a předpisy vydanými k jeho provedení.

V části třetí zákona jsou stanoveny povinnosti při nakládání s odpady. Původce odpadů) tj. právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady )je povinen ) další povinnosti viz zákon ):

zařazovat odpady podle druhu a kategorií podle § 5 a 6 zákona

- zajistit předností využití odpadů v souladu s § 11 zákona

- převést odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech  nakládání s nimi a ohlašovat odpady v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.383/20014 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně

nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného správního úřadu, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle §14 zákona

V tabulce uvádíme přehled odpadů zařazených v s ouladu se zákonem a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a transitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( Katalog odpadů ), ve znění pozdějších předpisů, které mohou vznikat při stavebních pracích:

| Katalogové číslo druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie druhu odpadu |
| --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihly | O |
| 170107 | Směs nebo dělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických Výrobků neuvedených pod číslem 17 0106 | O |
| 170201 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

O — ostatní odpad, N — nebezpečný odpad

Ostatní

Technická dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění prováděcích předpisů, českých státních norem, vzorových listů aj.

Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 324/90 Sb. Českého svazu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.července 1990 O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb., které není součástí projektové dokumentace.